4.2. Полеты на пуски управляемых ракет

Действия при подходе к району наземной цели (над полигоном) или к району поиска воздушной цели

4.2.1. Летчику:

- За 5-6 мин до пусков ракет дать команду оператору «Включить аппаратуру»;

- Установить высоту и скорость полета, необходимую для пуска ракет;

- Убедиться, что переключатель рода работ на ПУВЛ установлен в положение ВЫКЛ./УРС;

- Включить выключатель ПРИЦЕЛ и в зависимости от яркости фона и контраста цели на местности отрегулировать подсвет неподвижной сетки и подвижной марки, обеспечивающих четкую видимость марки и цели;

- Поставить переключатель АВТ – РУЧН в положение АВТ на ВГ прицела;

- Вывести вертолет на начало боевого пути или район поиска воздушной цели; получить доклад от оператора «Аппаратура включена».

4.2.2. Оператору по команде летчика «Включить аппаратуру» необходимо:

- Убедиться, что переключатель РАБОТА – КОНТРОЛЬ на ПК установлен в положение РАБОТА;

- Включить выключатели ПИТАНИЕ УРС на левом пульте оператора, ПИТ на ЩО, ПИТ.ПН на ПК;

- Через 3 – 4 мин убедиться в загорании табло ГОТОВ на блоке ШТВ-91 (сигнальные лампы ГОТОВ на ЩО), включить выключатели НАБЛ на ПК;

- Установить переключатель ПН СТВОРКИ ВНУТР в положение ОТКР;

- Включить при необходимости обдув остекления ПН, а в холодное время года – обогрев окуляра ПН;

- С помощью рукояток пульта управления убедиться в возможности нормального отклонения поля зрения оптического канала ПН;

- Проверить четкость видимости ориентиров на местности и марки ПН; при необходимости отфокусировать оптику диоптрийной настройкой окуляра;

- При наличии атмосферной дымки включить оранжевый светофильтр ОС, а при пусках в сумерки отрегулировать подсвет марки с учетом контрастности местных ориентиров;

- Доложить летчику «Аппаратура включена».

Действия экипажа после прохода НБП при пусках по наземным целям

4.2.3. Летчику:

- Вывести вертолет на боевой курс и приступить к поиску цели;

- Совместно с оператором обнаружить и опознать цель;

- При обнаружении цели довернуть вертолет на цель, наложить перекрестие неподвижной сетки прицела АСП на цель и по положению подвижной марки относительно цели дать целеуказание оператору «Цель выше», «Цель ниже». Убедившись по положению подвижной марки на цели в правильном выборе её оператором, по докладу оператора «Цель вижу, дальность …» принять решение на поражение цели;

- При отсутствии визуальной видимости цели (большая дальность, ограниченная видимость и т.п.) решение на поражение цели принять по докладу оператора «Марка на цели», после чего выполнить маневр вертолетом в сторону подвижной марки до начала её движения к неподвижной сетке прицела АСП и обнаружить цель. По получении доклада от оператора «Дальность до цели …» принять решение на её поражение.

Примечание. Подвижная марка прицела АСП повторяет отклонения прицельной марки прибора наведения относительно оси вертолета только в пределах ±4° (70 тыс.) по горизонту и вертикали относительно центра неподвижной сетки. При больших отклонениях марки ПН подвижная марка прицела АСП будет указывать лишь направление доворота вертолета в сторону обнаруженной оператором цели.

4.2.4. Оператору:

- Вести поиск цели визуально и через поле зрения ПН с увеличением 3,3. После её обнаружения перейти на увеличение 10 и опознать цель. Наложить марку на цель и доложить летчику: «Марка на цели». Определить дальность до цели доложить: «Дальность до цели …»;

- По указанию летчика установкой оцифровки радиальной шкалы поля зрения ПН в «0» направить линию визирования в направлении цели по курсу и, используя информацию летчика «Цель выше», «Цель ниже», вести поиск цели в вертикальной плоскости при увеличении ПН 3,3. После обнаружения цели перейти на кратность увеличения ПН 10. Определить дальность до цели и доложить: «Цель вижу, дальность …».

Примечание. Дальность до цели определяет оператор с помощью ПН по видимому вертикальному размеру цели в тыс., используя угловую величину марки и дальномерную шкалу.

Действия после принятия решения на поражение наземной цели при полете с поступательной скоростью

4.2.5. Летчику:

- Дать команду оператору «Приготовиться», доворотом вертолета совместить неподвижную сетку прицела АСП с его подвижной маркой в пределах малого кольца неподвижной сетки радиусом 15 тыс. и дать команду оператору «Пуск». В случае необходимости выполнения атаки цели с пикирования ввод в пикирование и вывод из него выполнять согласно Инструкции экипажу, при этом угол пикирования не должен превышать 20°;

- Если дальность до цели больше допустимой, выполнить сближение с целью с последующим выполнением прицеливания;

- Проконтролировать величину скорости и высоты полета;

- Удерживать подвижную марку в пределах малого кольца до схода ракеты;

- Через 2 с после схода ракеты разрешается производить отворот от цели на угол ±55° с креном не более 20°, а по вертикали в пределах углов от +15° до -20° в зависимости от скорости и высоты полета, при этом необходимо обращать внимание на сигнальное табло ОГРАНИЧ. МАНЕВР. При загорании табло для исключения потери оператором цели немедленно прекратить отворот вертолета по курсу.

Предупреждения:

1. При отвороте от цели ввиду возможного затенения поля зрения пеленгатора и антенны фюзеляжем вертолета менять крен на противоположный запрещается.

2. После попадания ракеты в цель при пусках с минимальных дальностей выполнить энергичный отворот, не допуская сближения с местом разрыва ракеты на расстояние менее 600м.

4.2.6. Оператору:

- По команде летчика «Приготовиться» переключателем ПУ выбрать заданное для пуска пусковое устройство и откинуть предохранительный колпак на одной из кнопок ПУСК;

- Наложить марку ПН на цель. Для уменьшения задымления цели от ракеты рекомендуется при пусках ракет «Штурм» на дальностях цели более 2000м, а для ракет «Атака» - более 2500 м точку прицеливания до пуска ракеты выбирать на 2-3 тыс. выше контура цели;

- Доложить летчику «Готов»;

- По получении от летчика команды «ПУСК», убедившись в загорании сигнальной лампы РАЗРЕШ. ПУСКА в поле зрения ПН и на ЩО, а также появлении в наушниках звукового сигнала, нажать на кнопку ПУСК;

- После схода ракеты продолжать удерживать марку ПН в центре контура цели, управлять маркой необходимо плавными движениями. Резкое перемещение марки может вызвать раскачку ракеты и привести к промаху. Если точка прицеливания была до пуска выбрана выше цели, то для ракет «Штурм» через 2-3 с после схода ракеты, а для ракет «Атака» через 6-7 с, переместить марку на контур цели, а при пусках на дальностях до цели более 3500 м это время может быть увеличено для ПТУР «Штурм» до 4-5 с, а для ПТУР «Атака» до 8-9с;

- После попадания ракеты в цель произвести сброс излучения путем нажатия на кнопку СБРОС ИЗЛУЧ. на пульте управления ПН и закрыть предохранительный клапан кнопки ПУСК.

Особенности действий после принятия решения на поражение наземной цели с режима висения вертолета

4.2.7. Летчику:

- Произвести зависание вертолета на высоте не менее 8м;

- Дать команду оператору «Приготовиться»;

- Совместить неподвижную сетку прицела АСП с его подвижной маркой в пределах малого кольца неподвижной сетки и дать команду «Пуск». Для уменьшения смещения вертолета в момент прицеливания необходимо согласовывать свои действия с оператором, учитывая, что после нажатия оператором кнопки ПУСК ракета стартует через 0,8 – 1 с; в остальном действия летчика и оператора аналогичны действиям в полете с поступательной скорость;

- После схода ракеты 2 – 3 с удерживать тангаж вертолета, далее сохранить режим висения, не допуская резких движений органами управления.

4.2.8 Оператору:

- При пусках ракет согласовывать свои действия с летчиком для максимального уменьшения времени от команды летчика «Приготовиться» до нажатия на кнопку ПУСК;

- В процессе наведения удерживать марку ПН на цели не ниже 1/3 высоты её контура, обращая особое внимание на плавность её перемещения по высоте для предотвращения раскачки ракеты и столкновения её с наземными препятствиями.

Особенность пуска ракет по близкорасположенным целям с перенацеливанием её на другую цель после схода с пусковой установки

4.2.9. Летчику выполнить все те же операции и действия, что и при пусках ракет в полете с поступательной скоростью или с режима висения.

4.2.10. Оператору:

- Выполнить все операции и действия, что и при пусках ракет в полете с поступательной скоростью или с режима висения вертолета;

- После схода ракеты по команде летчика «Поразить цель справа (слева) 50, 10…200 м» убедиться в наличии указанной цели в поле зрения ПН, доложить: «Цель вижу» - и с учетом оставшегося времени полета ракеты плавно (без рывков) перевести марку на центр заданной цели. При этом необходимо учитывать, что при перемещениях линии визирования по горизонту со скоростью более 0,5 °/с после резкого возвращения рукояток ПН в нейтральное положение возможен уход марки с центра цели в противоположную сторону на 0,2 – 0,5 тыс.

Действия экипажа в районе поиска при пусках по воздушным целям

4.2.11. Летчику:

- Вывести вертолет в район поиска цели;

- Совместно с оператором обнаружить и опознать цель;

- При обнаружении цели довернуть вертолет на цель, наложить перекрести неподвижного прицела АСП на цель и по положению подвижной марки относительно цели дать оператору целеуказания «Цель выше», «Цель ниже». Убедившись по положение подвижной марки на цели в правильном выборе её оператором, по докладу оператора «Цель вижу, дальность …, ракурс …, цель в зоне (не в зоне)», принять решение на поражение цели;

- При невидимости цели по получению доклада от оператора «Марка на цели» выполнить маневр вертолетом в сторону подвижной марки до начала её движения к неподвижной сетке прицела АСП. Обнаружить цель или по получении доклада оператора «Цель вижу, дальность …, ракурс …, цель в зоне (не в зоне)», принять решение на поражение цели.

4.2.12. Оператору:

- Вести поиск цели визуально и через ПН с увеличением 3,3, после её обнаружения перейти на увеличение 10 и опознать цель. Наложить марку на цель и доложить летчику: «Марка на цели». Определить дальность до цели, ракурс и доложить «Дальность …, ракурс …, цель в зоне (не в зоне)»;

- По целеуказанию летчика «Цель по курсу» установить вертикальный штрих поля зрения ПН против «0» оцифровки радиальной шкалы и, используя информацию летчика «Цель выше», «Цель ниже», вести поиск цели в вертикальной плоскости при увеличении ПН 3,3. После обнаружения цели перейти на кратность увеличения ПН 10. Определить дальность до цели, ракурс и доложить летчику «Цель вижу, дальность …, ракурс …, цель в зоне (не в зоне)».

Действия после принятия решения на поражение цели в полете с поступательной скоростью

4.2.13. Летчику:

- Дать команду оператору «Приготовиться»;

- Если цель находиться в зоне возможных пусков ракет, маневром вертолета совместить перекрестие неподвижной сетки прицела АСП с его подвижной маркой в пределах малого кольца радиусом 15 тыс. и дать команду оператору «Пуск».

- В случае необходимости выполнения атаки цели с пикирование или кабрирование ввод в пикирование (кабрирование) и вывод из него выполнять согласно Инструкции экипажу;

- Если цель не находится в зоне возможны пусков ракет, выполнить сближение с целью с последующим выполнением прицеливания.

Примечание. Летчику необходимо иметь ввиду, что при значительных угловых перемещениях линии визирования ПН подвижная марка прицела АСП опережает (до 40 тыс.) цель, находящуюся в центре перекрестия неподвижной сетки, вследствие чего после совмещения оператором марки ПН с целью летчику необходимо уточнить прицеливание;

- Удерживать подвижную марку в пределах малого кольца до схода ракеты;

- После схода ракеты продолжать полет в направлении движения цели, удерживая подвижную марку в районе малого кольца неподвижной сетки прицела и не превышая при этом предельных значений параметров (скорости, углов крена, тангажа и перегрузки) для данной высоты полета;

- После поражения цели при пусках ракет с минимальных дальностей выполнить энергичный маневр в безопасном направлении для исключения вхождения вертолета в зону разлета осколков от ракеты и цели.

4.2.14. Оператору:

- По команде летчика «Приготовиться» переключателем ПУ выбрать заданное пусковое устройство и откинуть предохранительный колпак на одной из кнопок ПУСК;

- Наложить марку ПН на цель;

- Доложить летчику «Готов»;

- По получении от летчика команды «Пуск», убедившись в загорании сигнальной лампы РАЗРЕШ. ПУСКА в поле зрения ПН и появлении в наушниках звукового сигнала, нажать на кнопку ПУСК;

- После схода ракеты продолжать удерживать марку ПН на цели до момента попадания ракеты в цель.

Примечание. При пусках ракет на ближней границе возможных пусков (особенно при ракурсах цели, близких к 4/4, и в переднюю полусферу) в процессе наведения ракеты марку ПН удерживать на передней части контура цели, так как при больших угловых скоростях слежения ракета отстает от линии визирования;

- После поражения цели произвести сброс излучения.

Особенности действий после принятия решения на поражение цели с режима висения вертолета

4.2.15. Летчику:

- Произвести зависание вертолета на высоте не менее 8 м;

- До принятия решения на поражение цели выполнить требования п. 4.2.11 по обнаружению и опознанию цели, при этом не допускать значительных перемещений вертолета назад (вперед) и снижения его по высоте;

- Дать команду оператору «Приготовиться»;

- Если цель находится в зоне возможных пусков, маневром вертолета энергично совместить неподвижную сетку прицела АСП (кольцо радиусом 15 тыс.) с подвижной маркой и дать команду оператору «Пуск». После схода ракеты 2 – 3 с удерживать тангаж вертолета, далее сохранять режим висения, не допуская резких движений органами управления.

4.2.16. Оператору:

- При пусках ракет согласовывать свои действия с летчиком для максимального уменьшения времени от команды летчика «Приготовиться» до нажатия на кнопку ПУСК;

- В процессе наведения удерживать марку на контуре цели до её поражения.

Действия при повторных пусках ракет по наземным и воздушным целям

4.2.17. Летчику:

- Дать команду оператору на пуск второй ракеты и выполнить те же действия, что при пуске первой ракеты. Повторный пуск по воздушной цели возможен, если цель находится в зоне разрешенных пусков и параметры полета вертолета не выходят за предельные значения.

4.2.18. Оператору:

- Установить переключатель ПУ в положение следующего пускового устройства и убедиться в наличии в нем ракеты.

Примечание. Необходимо помнить, что время готовности аппаратуры комплекса к пуску следующей ракеты составляет 6 с после сброса излучения в предыдущем заходе;

- По окончании пусков ракет выключить аппаратуру комплекса 9К113 в строгой последовательности, указанной в разд. «Проверка системы вооружения под током».

Действия при отказе ракеты

Если после пуска ракета столкнулась с землей (на расстоянии от вертолета до 1000 м), необходимо:

- Выполнить маневр вертолетом для предотвращения столкновения с рикошетирующими частями ракеты и осколками боевой части;

- В боевых условиях по докладу оператора об отказе ракеты выполнить вышеуказанный маневр и дать команду оператору на пуск следующей ракеты;

- В учебных полетах выполнение задание прекратить;

Оператору:

- Доложить летчику о срыве наведения или отказе ракеты (при отсутствии работы ИК ответчика);

- Произвести сброс излучения путем нажатия на кнопку СБРОС ИЗЛУЧ. на пульте управления ПУ;

- Убедиться в исправности аппаратуры управления по загоранию лампы ГОТОВ на ЩО;

- По получении команды от летчика на пуск следующей ракеты выполнить прицеливание, доложить летчику о готовности к пуску и по его команде произвести пуск.

Действия при отказе аппаратуры управления

Если ракеты вошла в поле зрения ПН, но на траектории не управляется, необходимо:

Оператору:

- Доложить летчику о срыве наведения;

- Произвести сброс излучения путем нажатия на кнопку СБРОС ИЗЛУЧ. на пульте управления ПН;

- Доложить летчику об отказе аппаратуры управления, если через 5 – 6 с лампа готовности на ЩО не загорелась.

Летчику при получении доклада об отказе аппаратуры управления дать команду оператору на выключение и прекращение пусков.

Действия при не выстраивании ракеты в поле зрения ПН

Если после схода через 1 – 2 с ракета не появляется в поле зрения ПН, необходимо:

Оператору:

- Доложить летчику о не выстраивании ракеты;

- Произвести сброс излучения путем нажатия на кнопку СБРОС ИЗЛУЧ. на пульте управления ПН;

- Убедиться в исправности аппаратуры управления и доложить летчику.

Летчику по докладу оператора об исправности аппаратуры управления принять решения на пуск следующей ракеты.

Действия при отказе привода подвижной марки визирной головки прицела АСП

Если при отклонении линии визирования ПН подвижная марка не перемещается в поле зрения ВГ прицела, необходимо:

Летчику:

- При визуальной видимости цели маневром вертолета совместить цель с перекрестием неподвижной сетки прицела или удерживать цель в кольце радиусом ±15 тыс.;

- Удерживая цель в этом положении, при появлении в наушниках звукового сигнала или по докладу оператора о наличии сигнала о разрешении пуска дать команду «Пуск»;

Оператору по целеуказаниям летчика наложить подвижную марку ПН на цель и после появления звукового сигнала о разрешении пуска (загорания сигнальной лампы РАЗРЕШ. ПУСКА) доложить летчику и по его команде «Пуск» выполнить пуск.